clear; clc; close all

% parameters

w0 = 1;

alpha = 0.4;

a = 5;

dt = 0.1;

t = 0:dt:50;

% impulse response (underdamped)

wd = sqrt(w0^2 - alpha^2);

h = (1/wd) * exp(-alpha*t) .* sin(wd*t);

% delayed step

u = zeros(size(t));

for i = 1:length(t)

if t(i) >= a

u(i) = 1;

end

end

% exact solution

x_exact = zeros(size(t));

for i = 1:length(t)

if t(i) >= a

tau = t(i) - a;

x_exact(i) = 1 - exp(-alpha*tau) * (cos(wd*tau) + alpha/wd * sin(wd*tau));

end

end

% numerical convolution

x_num = dt * conv(u, h);

x_num = x_num(1:length(t)); % cut to length

% plot

plot(t, u)

hold on

plot(t, x_exact)

plot(t, x_num)

xlabel('time')

ylabel('amplitude')

title('Step Response')

legend('u(t-a)','x exact','x num')

grid on